4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1. Yêu cầu đặt ra cho phần mềm

4.1.1. Liệt kê các yêu cầu

Hệ thống phần mềm nhúng xây dựng trên STM32F407VET6 cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau:

| STT | Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao tiếp Modbus | Thu thập dữ liệu từ thiết bị công nghiệp qua Modbus RTU (USART1) |
| 2 | Kết nối mạng | Cung cấp giao diện giám sát qua Ethernet TCP/IP (LwIP + LAN8720) |
| 3 | Giao diện web | Hiển thị thanh ghi Modbus, DI, relay; điều khiển relay từ trình duyệt |
| 4 | Cập nhật thời gian thực | Đẩy dữ liệu mới lên web không cần F5 (Server-Sent Events port 8080) |
| 5 | I/O vật lý | Đọc 4 ngõ vào số (PB4–PB7); điều khiển 4 relay (PB8, PB9, PE0, PE1) |
| 6 | Giám sát USB | Log trạng thái hệ thống qua USB CDC (Virtual COM Port) |
| 7 | Độ tin cậy | IWDG reset MCU nếu hệ thống treo quá 4 giây |
| 8 | Tính đồng thời | 4 task FreeRTOS chạy song song, dùng mutex và event group |

4.1.2. Chi tiết kỹ thuật định lượng

a) Modbus RTU

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vi điều khiển | STM32F407VET6 (Cortex-M4, 168 MHz, Flash 512 KB, RAM 192 KB) |
| Chuẩn truyền | USART1, 9600 baud, 8N1 |
| DMA | DMA2 Stream2 (RX) + DMA2 Stream7 (TX), ngắt ưu tiên 5 |
| Số slave | 2 (địa chỉ 1 và 2) |
| Function code | FC 0x03 — Read Holding Registers |
| Số thanh ghi/slave | 8 (HR[0]–HR[7]) |
| Độ dài request frame | 8 byte (cố định cho FC 0x03) |
| Độ dài response frame | 21 byte = 3 header + 16 data + 2 CRC |
| Timeout phản hồi | 50 ms/slave |
| Khoảng cách giữa slave | 10 ms (osDelay) |
| Chu kỳ poll | ≈ 100 ms (2 slaves × ~10 ms TX/RX + 10 ms gap + 90 ms nghỉ) |
| Xác thực | CRC-16, đa thức 0xA001 (bit-by-bit, không dùng lookup table) |
| Buffer RX | 256 byte (s_rx_buf, static, chỉ Modbus task truy cập) |

b) Ethernet / LwIP

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| PHY | LAN8720AI-CP-TR, chuẩn RMII 50 MHz |
| Nguồn PHY | Kiểm soát bởi PA8 (PWR), PB14 (oscillator enable), PB15 (nRST) |
| TCP/IP stack | LwIP 2.1.2, tcpip_thread xử lý toàn bộ giao thức |
| Cấp IP | DHCP (fallback Static IP qua #define ETH_STATIC_IP_TEST) |
| HTTP server | LwIP raw HTTPD, port 80, SSI + CGI |
| SSE server | LwIP raw TCP, port 8080, tối đa 3 client đồng thời |
| Định dạng SSE | data: {JSON}\n\n — push khi có EVT_MODBUS_RX |
| Endpoint JSON | GET /status.json — HTTP/1.0, Content-Type: application/json |
| CGI relay | GET /relay.cgi?r=[0-3]&v=[0-1] — trả về /status.json |
| File hệ thống ROM | fsdata.c — tạo bởi makefsdata.ps1 từ Core/Src/fs/ |

c) I/O vật lý

| Kênh | GPIO | Chiều / Mode | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| DI 0 | PB4 | INPUT PULLUP | Ngõ vào số 0 — LOW=active → di_state bit 0 = 1 |
| DI 1 | PB5 | INPUT PULLUP | Ngõ vào số 1 — LOW=active → di_state bit 1 = 1 |
| DI 2 | PB6 | INPUT PULLUP | Ngõ vào số 2 — LOW=active → di_state bit 2 = 1 |
| DI 3 | PB7 | INPUT PULLUP | Ngõ vào số 3 — LOW=active → di_state bit 3 = 1 |
| Relay 1 | PB8 | OUTPUT PP | mb_coil[0] — HIGH = relay energised (đóng tiếp điểm) |
| Relay 2 | PB9 | OUTPUT PP | mb_coil[1] — HIGH = relay energised |
| Relay 3 | PE0 | OUTPUT PP | mb_coil[2] — HIGH = relay energised |
| Relay 4 | PE1 | OUTPUT PP | mb_coil[3] — HIGH = relay energised |

Thời gian chống rung (debounce): 30 ms = 3 mẫu × 10 ms chu kỳ lấy mẫu.

d) Cấu hình FreeRTOS

| Task | Stack | Ưu tiên | Chức năng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Task_Ethernet | 4 KB (1024×4) | osPriorityNormal (24) | Khởi tạo LwIP, DHCP, HTTP, SSE; giám sát PHY link 500 ms/lần |
| Task_Modbus | 2 KB (512×4) | osPriorityBelowNormal (20) | Poll 2 slave Modbus RTU, CRC-16, cập nhật g_appData, đẩy SSE |
| Task_IO | 1 KB (256×4) | osPriorityBelowNormal (20) | Debounce DI 10 ms, điều khiển 4 relay theo mb_coil[] |
| Task_USB | 2 KB (512×4) | osPriorityLow (16) | Log USB CDC theo event, kick IWDG mỗi ≤ 1000 ms |

e) Watchdog IWDG

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Nguồn xung | LSI ≈ 32 kHz (RC nội, không cần thạch anh ngoài) |
| Prescaler | /32 → tick = 1 ms |
| Reload | 3999 → timeout = 4000 ms |
| Task kick | Task_USB (ưu tiên thấp nhất) — HAL_IWDG_Refresh() mỗi lần nhận event ≤ 1000 ms |
| Build DEBUG | __HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG() — dừng đếm khi core halt tại breakpoint; IWDG không start |

f) USB CDC

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Chuẩn | USB FS (OTG_FS), CDC class — Virtual COM Port trên Windows/Linux/macOS |
| Buffer log | 128 byte/dòng (stack-allocated, không dùng heap) |
| Retry | Tối đa 10 lần × 5 ms khi CDC_Transmit_FS() trả về USBD_BUSY |
| Mutex CDC | g_cdcMutex (osMutexPrioInherit) — ngăn ethernet_task và usb_task gọi CDC đồng thời |
| Khởi động | MX_USB_DEVICE_Init() gọi trước osKernelStart(); delay 2000 ms chờ host enumerate |

4.2. Phân tích

4.2.1. Phân tích yêu cầu và phương pháp thực hiện

Vấn đề đặt ra: Cần xây dựng một gateway nhúng thu thập dữ liệu từ thiết bị công nghiệp (Modbus RTU), hiển thị và điều khiển từ xa qua mạng LAN, xử lý I/O vật lý — tất cả đồng thời trên một MCU đơn.

Kiến trúc đa tác vụ RTOS

Thay vì vòng lặp while(1) tuần tự (superloop), hệ thống dùng FreeRTOS với 4 task độc lập vì:

Modbus poll có thời gian chờ cứng (50 ms timeout) — cần block task mà không ảnh hưởng tác vụ khác

LwIP yêu cầu tcpip_thread riêng; gọi raw API từ ngoài tcpip_thread là không an toàn

I/O cần polling đều 10 ms bất kể trạng thái mạng hay Modbus

USB log là tác vụ hoàn toàn phản ứng — không cần vòng lặp riêng, chỉ wake theo event

Chia sẻ dữ liệu an toàn — Mutex + EventGroup

Tất cả dữ liệu dùng chung trong struct g_appData (AppData_t), bảo vệ bởi g_dataMutex (recursive, priority-inherit). Quy tắc:

Ghi: acquire mutex → cập nhật trường → release → xEventGroupSetBits()

Đọc: acquire mutex → copy local → release → dùng bản sao cục bộ

ISR: KHÔNG truy cập g_appData trực tiếp — chỉ dùng vTaskNotifyGiveFromISR()

Bảng sự kiện liên task:

| Bit | Tên event | Task đặt | Task nhận | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | EVT_IP_ACQUIRED | Ethernet | USB | IP được cấp qua DHCP — log địa chỉ mạng |
| 1 | EVT_MODBUS_RX | Modbus | IO, USB, SSE | Khung RTU hợp lệ — cập nhật relay, log, push web |
| 2 | EVT_IO_CHANGED | IO | USB | Ngõ vào số thay đổi — log trạng thái DI/relay |
| 3 | EVT_RELAY_CMD | Web CGI | IO | Lệnh relay từ HTTP — latch GPIO ngay lập tức |
| 4 | EVT_MODBUS_ERR | Modbus | USB | Poll thất bại — log mã lỗi cụ thể |

Cập nhật web thời gian thực — Server-Sent Events

Thay vì polling setInterval từ trình duyệt, hệ thống dùng SSE (HTML5 EventSource): khi có dữ liệu Modbus mới, Modbus task gọi SSE_Push_Snapshot() → tcpip_callback() đẩy JSON đến tất cả client đang kết nối mà không cần trình duyệt gửi request. Trang web cũng hỗ trợ fallback setInterval 500 ms GET /status.json để tương thích trình duyệt cũ.

4.3. Lưu đồ giải thuật tổng quát

Hình 4.1 mô tả quá trình khởi động và cách RTOS scheduler phân phối CPU cho 4 task sau osKernelStart().

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      KHỞI ĐỘNG — main()                              │

│                                                                      │

│  HAL_Init() → SystemClock_Config() (168 MHz)                         │

│  MX_GPIO_Init() → PA8/PB14/PB15 init LOW (PHY tắt)                   │

│  MX_DMA_Init() → MX_USART1_UART_Init() (9600 8N1)                    │

│  Modbus_Task_Init() — lưu task handle cho ISR callback                │

│  IO_Task_Init() — không làm gì (GPIO đã init)                        │

│  USB_Task_Init() — không làm gì                                      │

│  Ethernet_Task_Init() — không làm gì (LwIP init trong task)          │

│  ETH_PowerUp() — PA8=HIGH, delay 5ms, PB14=HIGH, delay 10ms, PB15=HIGH│

│  MX_USB_DEVICE_Init() — đăng ký USB CDC với host (trước RTOS)         │

│  IWDG init (Release) hoặc FREEZE (Debug)                             │

│  osKernelInitialize() → App_Data_Init() (mutex + event group)         │

│  Tạo 4 task → osKernelStart()                                        │

└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│      RTOS SCHEDULER           │

└──┬──────────┬───────┬────────┘

│          │       │        │

┌───────▼──┐ ┌─────▼──┐ ┌─▼──────┐ ┌▼────────┐

│Task      │ │Task    │ │Task IO │ │Task USB │

│Ethernet  │ │Modbus  │ │10 ms   │ │reactive │

│500 ms    │ │~100 ms │ │        │ │         │

│Normal    │ │Below   │ │Below   │ │Low      │

└──────────┘ └────────┘ └────────┘ └─────────┘

Giải thích:

ETH_PowerUp(): Cấp nguồn PHY theo trình tự — PA8 bật MOSFET cấp VDD cho LAN8720, PB14 bật oscillator 50 MHz RMII, PB15 release reset. Không thể đảo thứ tự.

App_Data_Init(): Tạo g_dataMutex (recursive, priority-inherit) và g_systemEvents (FreeRTOS EventGroup) trước khi scheduler bắt đầu để mọi task thấy handle hợp lệ ngay từ dòng đầu.

MX_USB_DEVICE_Init() gọi trước RTOS: USB interrupt chạy trong ISR context, không cần task riêng cho việc enumerate. Host Windows nhận diện COM port ngay khi boot.

4.4. Lưu đồ giải thuật chi tiết

4.4.1. Khởi tạo dữ liệu dùng chung — App_Data_Init()

App_Data_Init() được gọi từ MX_FREERTOS_Init() (USER CODE RTOS_MUTEX) sau osKernelInitialize() nhưng trước osKernelStart(). Đây là điểm khởi tạo duy nhất của 3 đối tượng đồng bộ hóa toàn cục.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   App_Data_Init()                                 │

└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────▼───────────────────────────────────┐

│  osMutexNew(AppDataMutex)                                   │

│  attr: osMutexRecursive | osMutexPrioInherit               │

│  → g_dataMutex (handle toàn cục)                           │

│  configASSERT(g_dataMutex != NULL)                         │

└────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────▼───────────────────────────────────┐

│  osMutexNew(CdcMutex)                                       │

│  attr: osMutexPrioInherit (non-recursive)                  │

│  → g_cdcMutex (serialise CDC_Transmit_FS giữa 2 task)      │

│  configASSERT(g_cdcMutex != NULL)                          │

└────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────▼───────────────────────────────────┐

│  xEventGroupCreate()                                        │

│  → g_systemEvents (5 event bits: EVT_IP / MB_RX / IO /     │

│                     RELAY_CMD / MB_ERR)                     │

│  configASSERT(g_systemEvents != NULL)                      │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Lưu ý: g_appData được zero-init theo C99 — mọi trường = 0 khi khởi động, không cần memset() rõ ràng.

4.4.2. Xử lý ngắt phần cứng (ISR)

Hệ thống sử dụng 5 ISR phần cứng chính. ISR không truy cập g_appData trực tiếp — chỉ thông báo cho task tương ứng qua FreeRTOS primitive.

USART1_IRQHandler                   DMA2_Stream2_IRQHandler

(USART1 global interrupt)            (DMA2 Stream2 — USART1 RX)

┌─────────────────────────────┐      ┌──────────────────────────┐

│ UART_FLAG_IDLE set?          │      │ HAL_DMA_IRQHandler        │

│   YES → Clear IDLE flag      │      │ (hdma_usart1_rx)         │

│         Modbus_UART_Idle     │      └──────────────────────────┘

│         Callback()           │

│         → vTaskNotifyGive    │      DMA2_Stream7_IRQHandler

│           FromISR(task)      │      (DMA2 Stream7 — USART1 TX)

│   NO  → bỏ qua              │      ┌──────────────────────────┐

│ HAL_UART_IRQHandler()        │      │ HAL_DMA_IRQHandler        │

└─────────────────────────────┘      │ (hdma_usart1_tx)         │

└──────────────────────────┘

ETH_IRQHandler            OTG_FS_IRQHandler          TIM6_DAC_IRQHandler

┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐        ┌────────────────────┐

│ HAL_ETH_IRQHandler│      │ HAL_PCD_IRQHandler│        │ HAL_TIM_IRQHandler │

│ → LwIP RX/TX     │      │ → USB stack ISR  │        │ → HAL timebase     │

└──────────────────┘      └──────────────────┘        └────────────────────┘

Chi tiết USART1_IRQHandler — ISR cầu nối quan trọng nhất:

UART IDLE interrupt (CR1.IDLEIE=1): Phát sinh khi đường dây RS-485 im lặng sau chuỗi byte — tức là slave đã gửi xong toàn bộ response frame.

__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG() xóa cờ trước khi gọi callback để tránh ISR tái kích hoạt ngay lập tức.

Modbus_UART_IdleCallback() gọi vTaskNotifyGiveFromISR(s_task_handle, &xHigherPriorityTaskWoken) để đánh thức Task_Modbus đang block tại ulTaskNotifyTake().

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken): Nếu Task_Modbus có ưu tiên cao hơn task đang chạy khi ISR xảy ra, scheduler chuyển sang Task_Modbus ngay khi ISR return.

4.4.3. Task Modbus — Modbus_Task_Run()

Task Modbus thực hiện vai trò Modbus RTU master, liên tục poll 2 slave theo chu kỳ ≈ 100 ms. Toàn bộ truyền nhận sử dụng DMA để CPU không bị chiếm chờ từng byte UART.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 MODBUS_TASK_RUN (vòng lặp mãi)                           │

└─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼──────────────────────┐

│  [Lặp slave_idx = 0, 1]                      │◄──────────────┐

└──────────────────────┬──────────────────────┘               │

│                                        │

BƯỚC 0   ┌──────────────────────▼──────────────────────┐               │

│  ulTaskNotifyTake(pdTRUE, 0)                │               │

│  (drain thông báo cũ — non-blocking)         │               │

└──────────────────────┬──────────────────────┘               │

│                                        │

BƯỚC 1   ┌──────────────────────▼──────────────────────┐               │

│  build_fc03_request(req, slave_addr, 0, 8)  │               │

│  [addr][0x03][reg_hi][reg_lo][n_hi][n_lo]   │               │

│  [CRC_lo][CRC_hi]  — tính CRC-16 0xA001     │               │

└──────────────────────┬──────────────────────┘               │

│                                        │

BƯỚC 2   ┌──────────────────────▼──────────────────────┐               │

│  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, s_rx_buf, 256)│               │

│  → DMA2 Stream2 sẵn sàng nhận byte từ slave │               │

└─────────┬────────────────────────────────────┘               │

│ HAL_BUSY/ERROR?                                     │

[Lỗi] ───┤                  [OK]                               │

uart_recover()               │                                 │

slave_mark_error             │                                 │

(MB_ERR_HAL_RX)              │                                 │

│             BƯỚC 3   ┌▼──────────────────────────────┐ │

│                      │  HAL_UART_Transmit(8 byte,20ms│ │

│                      │  polling TX — ~8.3 ms @ 9600  │ │

│                      └─────────┬─────────────────────┘ │

│                     [Lỗi] ────┤  [OK]                  │

│                    DMAStop()   │                        │

│                    uart_recover│                        │

│                    MB_ERR_TX  │                        │

│                               │                        │

│                     BƯỚC 4   ┌▼──────────────────────┐ │

│                              │  ulTaskNotifyTake     │ │

│                              │  (pdTRUE, 50 ms)      │ │

│                              │  Block task, CPU free │ │

│                              └───┬───────────┬───────┘ │

│                          [timeout=0]    [notified≥1]   │

│                               │               │        │

│            BƯỚC 5            [timeout]   ┌───▼──────┐  │

│           MB_ERR_TIMEOUT         │       │HAL_UART  │  │

│                │                 │       │DMAStop() │  │

│                │                 │       │rx_len=   │  │

│                │                 │       │256-NDTR  │  │

│                │                 │       └───┬──────┘  │

│                │                             │          │

│                │              BƯỚC 6  ┌─────▼────────┐ │

│                │                      │  Kiểm tra:   │ │

│                │                      │  length≥21?  │ │

│                │                      │  frame[0]==  │ │

│                │                      │  slave_addr? │ │

│                │                      │  frame[1]==  │ │

│                │                      │  0x03?       │ │

│                │                      │  CRC-16 OK?  │ │

│                │                      └──┬────────┬──┘ │

│                │                    [Lỗi]    [Hợp lệ] │

│                │                         │        │    │

slave_mark_error()◄───────────┴─────────────────────────┘        │    │

(mutex, update connected=0,                          BƯỚC 7      │    │

mb_last_err, mb_err_count++,              ┌──────────▼────────┐ │    │

EVT_MODBUS_ERR, SSE_Push)                 │  Trích HR[0..7]   │ │    │

│                              │  từ s_rx_buf      │ │    │

│                              │  offset 3+i*2     │ │    │

│                              │  (no mutex)       │ │    │

│                              └──────────┬────────┘ │    │

│                                         │           │    │

│                              BƯỚC 8   ┌▼──────────┐│    │

│                                       │mutex acq  ││    │

│                                       │copy HR[]  ││    │

│                                       │connected=1││    │

│                                       │rx_count++ ││    │

│                                       │snap=data  ││    │

│                                       │mutex rel  ││    │

│                              BƯỚC 9   │EVT_MODBUS ││    │

│                                       │_RX (set)  ││    │

│                                       │SSE_Push() ││    │

│                                       └──────┬────┘│    │

└───────────────────────────────────────────────┘    │    │

osDelay(10ms) │

│    │

[slave_idx<1]─┘

[slave_idx==1]

osDelay(90ms)

(lặp lại từ đầu)

Giải thích các thiết kế quan trọng:

Bước 0 — Drain notification: Xóa bất kỳ thông báo IDLE cũ tích lũy trong osDelay() của lần lặp trước, đảm bảo ulTaskNotifyTake() ở Bước 4 chỉ wake khi IDLE ISR của đúng slave này phát sinh.

Bước 2 trước Bước 3: DMA RX phải được arm trước khi TX để byte đầu tiên của response không bị mất. HAL DMA RX và UART TX dùng stream khác nhau, không xung đột.

Bước 6 — CRC validation: Tính CRC trên tất cả byte trừ 2 byte CRC cuối, so sánh với CRC nhận được (little-endian). Từ chối frame nếu không khớp.

Bước 7 không cần mutex: s_rx_buf là buffer tĩnh chỉ Task Modbus ghi vào — không task nào khác truy cập trực tiếp buffer này.

slave_mark_error(): Ngoài việc cập nhật g_appData, còn gọi SSE_Push_Snapshot() để trình duyệt biết slave offline ngay lập tức.

4.4.4. Task Ethernet — Ethernet_Task_Run()

Task Ethernet khởi động LwIP, HTTP server và SSE server, sau đó giám sát trạng thái link vật lý và DHCP mỗi 500 ms. Mọi thao tác LwIP raw API đều thực hiện qua tcpip_callback().

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  ETHERNET_TASK_RUN                                    │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────▼──────────────────────────┐

│  MX_LWIP_Init()                                │

│   → tạo tcpip_thread (xử lý TCP/IP, HTTP, SSE)│

│   → tạo ethernet_link_thread (poll PHY MDIO)  │

│   → dhcp_start() hoặc set static IP           │

│  WebServer_Init()                              │

│   → httpd_init() — bind port 80               │

│   → http_set_ssi_handler(ssi_handler, tags, 34)│

│   → http_set_cgi_handlers(cgi_handlers, 1)    │

│  SSE_Server_Init()                             │

│   → tcpip_callback(sse_server_setup, NULL)     │

│   → tcp_new → tcp_bind(:8080) → tcp_listen    │

└────────────────────┬──────────────────────────┘

│

┌────────────────────▼──────────────────────────┐  ◄────┐

│  osDelay(500 ms)                               │       │

└────────────────────┬──────────────────────────┘       │

│                                    │

┌────────────────────▼──────────────────────────┐       │

│  Đọc trạng thái link PHY                       │       │

│  netif_is_link_up(&gnetif)                     │       │

└──────────┬──────────────────────┬─────────────┘       │

[Link UP]                [Link DOWN]                │

│                        │                    │

┌───────────────────▼──┐    ┌────────────────▼──────────────────┐│

│tcpip_callback(netif_ │    │ netif_set_down() (tcpip_callback) ││

│ set_up_cb, &gnetif) │    │ mutex: ip=0, mask=0, gw=0          ││

└───────────────────┬──┘    │ ip_reported_flag = 0              ││

│       └────────────────┬──────────────────┘│

│                        │                    │

┌───────────────────▼────────────────────────▼──────────────────┐│

│  ip_reported==0 && dhcp_supplied_address(&gnetif) == true?    ││

└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘│

[Có IP mới]                                   │

│                                         │

┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐ │

│  mutex acquire                                                │ │

│  Đọc ip4_addr từ gnetif.ip_addr / netmask / gw               │ │

│  Ghi vào g_appData.ip_addr / ip_mask / ip_gw                 │ │

│  ip_reported_flag = 1                                        │ │

│  mutex release                                                │ │

│  xEventGroupSetBits(EVT_IP_ACQUIRED)                         │ │

└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────┘

Giải thích:

tcpip_thread: Thread nội bộ LwIP xử lý toàn bộ giao thức TCP/IP, HTTP request parsing, SSE push — Task Ethernet không trực tiếp xử lý HTTP.

ethernet_link_thread: Poll PHY LAN8720 qua MDIO mỗi 100 ms, gọi netif_set_link_up/down() khi phát hiện cắm/rút cáp.

ip_reported_flag: Đảm bảo EVT_IP_ACQUIRED chỉ set một lần khi IP được cấp. Reset khi link down để log lại khi cắm cáp lần sau.

tcpip_callback(): LwIP raw API (netif_set_up, dhcp_start...) chỉ được gọi an toàn từ bên trong tcpip_thread. tcpip_callback() post message vào mailbox của tcpip_thread để thực thi ở đúng context.

4.4.5. Task IO — IO_Task_Run()

Task IO chạy chu kỳ 10 ms, thực hiện hai nhiệm vụ song song: debounce ngõ vào số và điều khiển relay theo lệnh từ Modbus hoặc web CGI.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      IO_TASK_RUN                                      │

└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────▼──────────────────────┐

│  Init: debounce_cnt[4] = {0}                │

│        pending_di = 0, stable_di = 0        │

└─────────────────────┬──────────────────────┘

│

┌─────────────────────▼──────────────────────┐  ◄──────────────────┐

│  osDelay(10 ms)                             │                     │

└─────────────────────┬──────────────────────┘                     │

│                                              │

─────────────────── PHẦN 1: ĐỌC NGÕVÀO SỐ ──────────────────────────────────│

│                                              │

┌─────────────────────▼──────────────────────┐                     │

│  sample_di()                                │                     │

│  Đọc PB4–PB7 (INPUT PULLUP)                │                     │

│  raw_mask |= (~GPIO_PIN_SET) & 0x0F         │                     │

│  (LOW = active → bit = 1)                  │                     │

└─────────────────────┬──────────────────────┘                     │

│                                              │

┌─────────────────────▼──────────────────────┐                     │

│  Debounce: 3-sample majority filter         │                     │

│  Nếu raw_mask == pending 3 lần liên tiếp   │                     │

│  → new_stable = raw_mask                   │                     │

└────────────┬──────────────────┬────────────┘                     │

[Thay đổi]          [Không đổi]                             │

│                  │                                   │

┌─────────────────▼──┐               │                                  │

│  mutex acquire     │               │                                  │

│  di_state = new    │               │                                  │

│  mutex release     │               │                                  │

│  EVT_IO_CHANGED    │               │                                  │

└─────────────────┬──┘               │                                  │

└─────────────────┘                                   │

│                                              │

─────────────────── PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN RELAY ───────────────────────────────│

│                                              │

┌─────────────────────▼──────────────────────┐                     │

│  xEventGroupWaitBits(0 ms — non-blocking)  │                     │

│  EVT_MODBUS_RX | EVT_RELAY_CMD             │                     │

└────────────┬──────────────────┬────────────┘                     │

[Nhận được]         [Không có]                              │

│                  │                                  │

┌─────────────────▼──┐               └──────────────────────────────────┘

│  mutex acquire     │

│  Đọc mb_coil[0..3] │

│  mutex release     │

│  relay_mask =      │

│   (coil[0]<<0) |   │

│   (coil[1]<<1) |   │

│   (coil[2]<<2) |   │

│   (coil[3]<<3)     │

│                    │

│  HAL_GPIO_Write    │

│  PB8 ← relay_mask.0│

│  PB9 ← relay_mask.1│

│  PE0 ← relay_mask.2│

│  PE1 ← relay_mask.3│

│                    │

│  mutex acquire     │

│  relay_state =     │

│   relay_mask       │

│  mutex release     │

└─────────────────┬──┘

└──────────────────────────────────────────────────►(lặp)

Giải thích:

Debounce 3 mẫu: Chỉ chấp nhận trạng thái mới khi 3 lần lấy mẫu liên tiếp (30 ms) đều cho kết quả giống nhau. Loại bỏ nhiễu tiếp xúc cơ học và EMI công nghiệp.

EVT_RELAY_CMD (từ CGI): Web browser gửi GET /relay.cgi?r=N&v=V → CGI handler ghi mb_coil[N]=V trong tcpip_thread → set EVT_RELAY_CMD → Task IO wake, đọc mb_coil[], latch GPIO ngay trong chu kỳ 10 ms tiếp theo.

relay_state được ghi lại vào g_appData sau khi GPIO đã được set để task USB và /status.json phản ánh đúng trạng thái GPIO thực tế.

4.4.6. Task USB — USB_Task_Run()

Task USB là tác vụ phản ứng thuần túy (reactive): chờ sự kiện từ các task khác, format log và gửi qua USB CDC, đồng thời kick IWDG để chứng minh hệ thống sống.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     USB_TASK_RUN                                      │

└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────▼──────────────────────┐

│  osDelay(2000 ms)                           │

│  Chờ host Windows/Linux enumerate COM port  │

└─────────────────────┬──────────────────────┘

│

┌─────────────────────▼──────────────────────┐

│  Log boot: '=== STM32 Gateway Boot ==='     │

│  (gọi log_usb() — retry 10×5 ms nếu BUSY)  │

└─────────────────────┬──────────────────────┘

│

┌─────────────────────▼──────────────────────┐  ◄────────────────┐

│  xEventGroupWaitBits(                       │                   │

│    EVT_ALL_TASKS,    /* tất cả 5 bits */    │                   │

│    pdTRUE,           /* auto-clear */       │                   │

│    pdFALSE,          /* any bit đủ */       │                   │

│    portMAX_DELAY)    /* chờ vô hạn */       │                   │

└─────────────────────┬──────────────────────┘                   │

│                                            │

┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐   │

│                                                                  │   │

│  EVT_IP_ACQUIRED?                                                │   │

│  → mutex acquire → snap ip/mask/gw → mutex release              │   │

│  → Log '[NET] IP   : a.b.c.d'                                   │   │

│  → Log '[NET] Mask : a.b.c.d'                                   │   │

│  → Log '[NET] GW   : a.b.c.d'                                   │   │

│  → Log '[NET] Web  : http://a.b.c.d'                            │   │

│                                                                  │   │

│  EVT_MODBUS_RX?                                                  │   │

│  → mutex acquire → snap mb_slave[0..1] → mutex release          │   │

│  → Log '[MB]  RX:N ERR:N HR[0]=V ... HR[7]=V' (mỗi slave)      │   │

│                                                                  │   │

│  EVT_IO_CHANGED?                                                 │   │

│  → mutex acquire → snap di_state, relay_state → mutex release   │   │

│  → Log '[IO]  DI: 0b00001010  Relay: 0b00000011'                │   │

│                                                                  │   │

│  EVT_MODBUS_ERR?                                                 │   │

│  → mutex acquire → snap mb_slave[i].mb_last_err → mutex release │   │

│  → Log '[ERR] Slave N: TIMEOUT / CRC / SHORT_FRAME / ...'       │   │

│                                                                  │   │

└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘   │

│                                        │

┌─────────────────────────▼──────────────────────┐               │

│  HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg)                       │               │

│  (kick watchdog — reset bộ đếm về 3999)        │               │

└─────────────────────────┬──────────────────────┘               │

└────────────────────────────────────────┘

Giải thích:

Watchdog coupling (thiết kế cố ý): IWDG kick ngay sau mỗi event. Nếu Task_Ethernet hoặc Task_Modbus bị deadlock ≥ 4 giây và không set event nào → Task_USB không được đánh thức → IWDG timeout → MCU reset tự động.

auto-clear (pdTRUE): Task tự xóa các bit nó vừa xử lý khi wakeup. Các task khác không bị ảnh hưởng vì mỗi task chỉ wait/clear bit của mình.

log_usb() retry: Nếu host USB chưa kịp đọc buffer (USBD_BUSY), retry tối đa 10 × 5 ms. Sau 50 ms vẫn bận thì drop log — không block task vô hạn.

4.4.7. SSE Server — SSE_Server_Init() và SSE_Push_Snapshot()

SSE Server chạy hoàn toàn bên trong tcpip_thread của LwIP để đảm bảo thread-safety của raw TCP API. Task ngoài (Modbus, IO) chỉ tương tác qua tcpip_callback().

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              SSE SERVER ARCHITECTURE                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[Task Modbus]──SSE_Push_Snapshot(snap)──►tcpip_callback(sse_do_push, snap)

│

┌─────────▼──────────────────────┐

│  sse_do_push() — trong         │

│  tcpip_thread                  │

│                                │

│  build_sse_frame(snap, buf)    │

│  → 'data: {JSON}\n\n'          │

│                                │

│  vPortFree(snap)               │

│                                │

│  For i in s_clients[0..2]:    │

│    pcb = s_clients[i]          │

│    NULL? → skip                │

│    tcp_write(pcb, frame, len,  │

│      TCP_WRITE_FLAG_COPY)      │

│    ERR_OK → tcp_output(pcb)    │

│    ERR_MEM → skip frame        │

│             (client chậm)     │

│    Lỗi khác → tcp_abort(pcb)  │

│               s_clients[i]=NULL│

└────────────────────────────────┘

─── Kết nối client mới ──────────────────────────────────────────────────

[Browser mở EventSource('http://IP:8080')]

│ TCP SYN

▼

sse_accept_cb(new_pcb)

→ Tìm slot trống trong s_clients[0..2]

→ Không còn slot? tcp_abort(new_pcb) → return ERR_ABRT

→ s_clients[slot] = new_pcb

→ tcp_arg(new_pcb, new_pcb)  /* arg = PCB cho sse_err_cb */

→ tcp_recv(new_pcb, sse_recv_cb)

→ tcp_err(new_pcb, sse_err_cb)

→ tcp_write(new_pcb, s_sse_hdr, sizeof-1, 0)  /* no-copy — static */

Header: HTTP/1.1 200 OK + Content-Type: text/event-stream

→ tcp_output(new_pcb)

─── Client đóng kết nối ─────────────────────────────────────────────────

sse_recv_cb: p==NULL (FIN từ browser)

→ client_slot_clear(pcb)

→ tcp_close(pcb)

sse_err_cb: connection error (RST, mem error)

→ client_slot_clear(pcb)  /* PCB đã freed bởi LwIP */

Thiết kế quan trọng:

TCP_WRITE_FLAG_COPY cho frame SSE: Frame được build trên stack của tcpip_thread → phải copy vào TCP send buffer của LwIP trước khi hàm return.

No-copy cho SSE header: s_sse_hdr là const static — tồn tại suốt vòng đời firmware → LwIP có thể giữ reference an toàn đến khi ACK nhận được.

ERR_MEM không abort: Client chậm (buffer TCP đầy) được bỏ qua frame hiện tại. SSE EventSource tự động reconnect và đồng bộ trạng thái mới nhất qua /status.json fallback.

4.4.8. Giao diện Web — index.shtml và CGI

Giao diện web là trang HTML đơn (index.shtml) được lưu trong ROM firmware. LwIP HTTPD phục vụ trang này qua port 80 với hỗ trợ SSI và CGI.

a) Cơ chế SSI (Server-Side Include)

LwIP HTTPD quét file .shtml tìm các tag dạng <!--#tagname-->. Trước khi gửi byte đến browser, engine thay mỗi tag bằng giá trị từ ssi_handler(). Điều này đảm bảo trang web hiển thị đúng ngay lần load đầu, không có giá trị trống.

| Index | Tag | Giá trị trả về | Nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | s1r0..s1r7 | uint16_t decimal | mb_slave[0].holding_reg[0..7] |
| 8–15 | s2r0..s2r7 | uint16_t decimal | mb_slave[1].holding_reg[0..7] |
| 16 | s1ok | "on" / "off" | mb_slave[0].connected |
| 17 | s2ok | "on" / "off" | mb_slave[1].connected |
| 18–21 | di0..di3 | "on" / "off" | di_state bit 0..3 |
| 22–25 | dit0..dit3 | "HIGH" / "LOW" | di_state bit 0..3 |
| 26–29 | rl0..rl3 | "on" / "off" | relay_state bit 0..3 |
| 30–33 | rlt0..rlt3 | "ON" / "OFF" | relay_state bit 0..3 |

b) CGI — Điều khiển relay từ browser

URL: GET /relay.cgi?r=[0-3]&v=[0-1]

Browser click 'ON' relay 2

│

│ GET /relay.cgi?r=2&v=1

▼

cgi_relay(iIndex, params, values)  — trong tcpip_thread

│

├─ Parse: relay_idx=2, relay_val=1

├─ Kiểm tra: 0≤relay_idx≤3 && (relay_val==0||relay_val==1)

├─ mutex acquire (g_dataMutex, 100 ms timeout)

│   g_appData.mb_coil[2] = 1

├─ mutex release

├─ xEventGroupSetBits(EVT_RELAY_CMD)

│   → Task IO wakes trong ≤ 10 ms, set PE0=HIGH, relay 3 đóng

└─ return '/status.json'

│

│ HTTP response: JSON trạng thái hiện tại

▼

Browser: applyStatus(json) — cập nhật DOM relay 2 → ON

Lưu ý: JSON trả về phản ánh relay_state TRƯỚC khi Task IO latch GPIO (delay tối đa 10 ms). Lần SSE push tiếp theo sẽ cập nhật trạng thái thực.

c) Trang web — Cấu trúc HTML

Trang index.shtml gồm 3 card chính:

Modbus Holding Registers: Grid 2 cột (Slave 1 / Slave 2), mỗi slave có bảng 8 hàng HR0–HR7 và đèn trạng thái kết nối (Connected / Offline).

Digital Inputs (DI): Grid 4 cột, mỗi ô gồm LED dot (on/off) và text HIGH/LOW.

Relay Outputs (RL): Grid 4 cột, mỗi ô gồm LED dot, text ON/OFF và 2 nút bấm ON/OFF.

JavaScript trong trang thực hiện cập nhật động qua 2 cơ chế:

1. SSE (EventSource) — ưu tiên:

const es = new EventSource('http://IP:8080')

es.onmessage = e => applyStatus(JSON.parse(e.data))

→ Nhận push từ server, không polling

2. Fallback setInterval — dự phòng:

setInterval(() => fetch('/status.json')

.then(r=>r.json()).then(applyStatus), 500)

→ Poll 2 lần/giây nếu SSE không available

3. Relay control:

function setRelay(r, v) {

fetch('/relay.cgi?r='+r+'&v='+v)

.then(res=>res.json()).then(applyStatus)

}

→ Gửi lệnh CGI, nhận JSON về, cập nhật DOM ngay

d) File hệ thống ROM — makefsdata.ps1

LwIP HTTPD tìm file trong fsdata.c — mảng C chứa nội dung file dưới dạng byte array được compile trực tiếp vào Flash firmware. Script makefsdata.ps1 tự động hóa quá trình này:

Thư mục nguồn: Core/Src/fs/

└── index.shtml  (HTML + CSS + JS + SSI tags)

makefsdata.ps1 thực hiện:

1. Scan tất cả file trong Core/Src/fs/

2. Với mỗi file:

a. Đọc nội dung dưới dạng byte array

b. Tạo biến C: static const uint8_t data_<tên>[] = {0xXX, ...}

c. Tạo struct fsdata_file với .name, .data, .len, .flags

d. Liên kết thành linked list

3. Ghi ra: Middlewares/Third_Party/LwIP/src/apps/http/fsdata.c

Config (LWIP_HTTPD_DYNAMIC_HEADERS=1):

→ File KHÔNG nhúng HTTP header

→ LwIP HTTPD tự thêm header dựa vào phần mở rộng file (.shtml → text/html)

Khi nào cần chạy lại makefsdata.ps1:

→ Khi sửa index.shtml hoặc thêm file web mới

→ Sau đó rebuild firmware để Flash có nội dung mới

4.4.9. Xử lý ngoại lệ phần cứng — System_ExceptionTrap()

Khi Cortex-M4 gặp lỗi nghiêm trọng (HardFault, MemManage, BusFault, UsageFault, NMI), ISR tương ứng gọi System_ExceptionTrap() với mã lỗi. Hàm này lưu context vào vùng RAM không bị xóa khi reset để có thể phân tích sau.

HardFault_Handler() / MemManage_Handler() / BusFault_Handler() / ...

│

▼

System_ExceptionTrap(code)

│

├─ __disable_irq()  /* tắt toàn bộ ngắt — không để ISR khác xảy ra */

│

├─ g_exceptionInfo.signature = 0x45584350  /* 'EXCP' — nhận dạng sau reset */

├─ g_exceptionInfo.code      = code

├─ g_exceptionInfo.ipsr      = __get_IPSR()  /* đang ở ISR nào */

├─ g_exceptionInfo.cfsr      = SCB->CFSR     /* UFSR+BFSR+MMFSR */

├─ g_exceptionInfo.hfsr      = SCB->HFSR     /* HardFault status */

├─ g_exceptionInfo.dfsr      = SCB->DFSR     /* Debug fault */

├─ g_exceptionInfo.mmfar     = SCB->MMFAR    /* MemManage fault addr */

├─ g_exceptionInfo.bfar      = SCB->BFAR     /* BusFault addr */

├─ g_exceptionInfo.msp       = __get_MSP()   /* Main Stack Pointer */

├─ g_exceptionInfo.psp       = __get_PSP()   /* Process Stack Pointer */

├─ g_exceptionInfo.tick      = HAL_GetTick() /* thời điểm xảy ra */

│

├─ #ifndef DEBUG

│   ETH_PowerDown()  /* tắt nguồn PHY an toàn — tránh treo bus ETH */

│

└─ while(1)  /* IWDG timeout → MCU reset sau 4 giây */

/* g_exceptionInfo còn trong RAM để debug */

| Trường | Kích thước | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| signature | 4 byte | 0x45584350 ('EXCP') — xác nhận vùng chứa dữ liệu lỗi hợp lệ |
| code | 4 byte | SystemExceptionCode_t (NMI, HARDFAULT, MEMMANAGE, BUSFAULT, USAGEFAULT) |
| ipsr | 4 byte | Interrupt Program Status Register — xác định ISR nào đang thực thi |
| cfsr | 4 byte | Configurable Fault Status — gộp UFSR (Usage) + BFSR (Bus) + MMFSR (MemMgmt) |
| hfsr | 4 byte | HardFault Status Register — phân loại nguyên nhân HardFault |
| mmfar | 4 byte | Địa chỉ gây ra MemManage fault (nếu MMARVALID=1) |
| bfar | 4 byte | Địa chỉ gây ra BusFault (nếu BFARVALID=1) |
| msp/psp | 4+4 byte | Stack pointer tại thời điểm lỗi — dùng để stack-unwind |
| tick | 4 byte | HAL_GetTick() — thời gian hệ thống tính bằng ms từ boot |

4.4.10. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể

Hình dưới tóm tắt toàn bộ hướng di chuyển dữ liệu giữa phần cứng, các task RTOS và người dùng cuối.

┌─────────────────────────────┐

│    THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP      │

│    Modbus Slave 1, Slave 2   │

└──────────────┬──────────────┘

│ RS-485 / 9600 8N1

▼

┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│           USART1 + DMA2  (STM32F407)                  │

│  Stream2: RX ←── slave response                       │

│  Stream7: TX ──► FC 0x03 request                      │

│  IDLE ISR ──► vTaskNotifyGiveFromISR(modbus_task)     │

└──────────────────────────┬────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Task Modbus (osPriorityBelowNormal)             │

│  poll_one_slave() × 2 → CRC-16 validate                     │

│  mutex: g_appData.mb_slave[].holding_reg[]                  │

│         connected, mb_rx_count, mb_err_count                │

└────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┘

│ EVT_MODBUS_RX               │ SSE_Push_Snapshot()

│ EVT_MODBUS_ERR              │ tcpip_callback(sse_do_push)

▼                             ▼

┌──────────┐         ┌─────────────────────────────────────────┐

│ Task IO  │         │  tcpip_thread (LwIP)                    │

│          │         │                                         │

│ Đọc      │         │  sse_do_push() → tcp_write × N clients  │

│ mb_coil[]│         │  httpd: SSI ssi_handler()               │

│          │         │         CGI cgi_relay()                 │

│ GPIO     │         │         fs_open_custom('/status.json')  │

│ PB8,PB9  │         └──────────────────┬──────────────────────┘

│ PE0, PE1 │                            │

│ (relay)  │                            │ TCP/IP (LAN8720 RMII)

│          │                            ▼

│ EVT_IO   │         ┌─────────────────────────────────────────┐

│ _CHANGED │         │         WEB BROWSER                     │

└──────────┘         │                                         │

│               │  Port 80:  GET /index.shtml  (HTTP)     │

│               │            GET /status.json (JSON poll) │

│               │            GET /relay.cgi?r=N&v=V (CGI) │

▼               │  Port 8080: EventSource() (SSE push)    │

┌──────────┐         └─────────────────────────────────────────┘

│ Task USB │

│          │

│ Log qua  │◄── EVT_IP_ACQUIRED / EVT_MODBUS_RX

│ CDC VCP  │    EVT_IO_CHANGED / EVT_MODBUS_ERR

│          │

│ Kick     │

│ IWDG     │

└──────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  g_appData (AppData_t) — vùng dữ liệu dùng chung           │

│  Protected by: g_dataMutex (recursive, priority-inherit)  │

│  Signaled by:  g_systemEvents (FreeRTOS EventGroup)        │

│                                                            │

│  ip_addr, ip_mask, ip_gw      ← ethernet_task writes       │

│  mb_slave[0..1].holding_reg[] ← modbus_task writes         │

│  mb_slave[0..1].connected     ← modbus_task writes         │

│  mb_coil[0..3]                ← CGI (tcpip) writes         │

│  di_state                     ← io_task writes             │

│  relay_state                  ← io_task writes             │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘